Миссия: определите координаты и названия географических объектов снятых МКА.

Практическое задание по обработке спутниковых снимков

Цель задания

Получить практические навыки работы с данными дистанционного зондирования Земли, их предварительной обработки, геопривязки и представления в геоинформационной системе.

В рамках задания необходимо обработать данные, полученные с малых космических аппаратов (МКА), оснащённых различными типами целевой аппаратуры.

В распоряжении находятся данные, полученные с МКА нескольких типов:

- МКА формата 3U;

- МКА формата 12U;

Для оптико-электронной аппаратуры используются панхроматические и мультиспектральные данные.

В каждой папке с исходными данными находятся файлы изображений и, в зависимости от типа аппаратуры, сопутствующая информация, необходимая для их обработки. Описание формата соответствующих данных находится в папках с исходными материалами.

Задание

Необходимо выполнить обработку предоставленных спутниковых снимков и представить полученные результаты в виде геоинформационного проекта.

1. Обработка снимков МКА 3U

Для снимков, полученных с МКА формата 3U, необходимо:

- провести предварительную обработку и цветокоррекцию снимков;

- выполнить ортотрансформирование;

- проанализировать наличие геометрических искажений и, при необходимости, устранить их;

- выполнить геопривязку снимков;

- загрузить обработанные данные в ГИС (QGIS или аналогичное программное обеспечение);

- определить пространственное разрешение снимков в центральной и краевых частях;

- выполнить сшивку нескольких снимков в единую панораму.

2. Обработка снимков МКА 12U

Для снимков, полученных с МКА формата 12U, необходимо:

- провести предварительную обработку и цветокоррекцию снимков;

- выполнить ортотрансформирование;

- проанализировать наличие геометрических искажений и, при необходимости, устранить их;

- выполнить геопривязку снимков;

- загрузить обработанные данные в ГИС (QGIS или аналогичное программное обеспечение);

- определить пространственное разрешение снимков в центральной и краевых частях.

4. Распознавание и анализ объектов на снимках

После предварительной обработки и геопривязки снимков необходимо провести анализ изображений с использованием методов компьютерного зрения и распознавания объектов.

Задача заключается в том, чтобы автоматически или полуавтоматически обнаружить на предоставленных снимках объекты, представляющие интерес для анализа.

В зависимости от содержания конкретных снимков необходимо попытаться обнаружить и классифицировать, в частности:

- облачность;

- населённые пункты и городскую застройку;

- водные объекты (озёра, водохранилища и другие крупные водоёмы);

- крупные промышленные объекты;

- аэропорты и аэродромы;

- нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ);

- крупные транспортные объекты;

- сельскохозяйственные территории;

- другие характерные объекты, присутствующие на предоставленных снимках.

При этом не требуется обнаруживать все перечисленные классы, если соответствующие объекты отсутствуют на конкретных снимках. Необходимо определить, какие объекты потенциально могут быть обнаружены на имеющихся данных, и обосновать выбранный набор классов.

Для решения задачи допускается использовать различные методы и инструменты, в том числе:

- готовые модели распознавания изображений;

- методы компьютерного зрения;

- нейросетевые модели;

- методы классификации и сегментации изображений;

- собственные алгоритмы;

- ручную разметку и полуавтоматический анализ.

Для каждого обнаруженного объекта необходимо по возможности определить его местоположение на снимке и представить результат в ГИС.

Желательно представить результаты в виде тематических слоёв, содержащих обнаруженные объекты, например:

- точки — отдельные объекты;

- полигоны — территории или объекты с выраженными границами;

- растры или маски — для результатов сегментации.

Анализ результатов

После выполнения обработки и распознавания объектов необходимо провести комплексный анализ полученных результатов.

В отчёте следует:

- описать последовательность выполненных операций;

- указать использованное программное обеспечение, инструменты, методы и модели;

- привести основные параметры обработки;

- сравнить исходные и обработанные изображения;

- представить результаты оценки пространственного разрешения;

- описать выявленные проблемы и способы их решения;

- указать, какие классы объектов удалось обнаружить на снимках;

- оценить качество и результаты распознавания объектов;

- описать, какие объекты распознаются уверенно, а какие — с ошибками;

- указать выявленные ложные срабатывания;

- описать факторы, влияющие на качество распознавания;

- сравнить результаты распознавания для различных типов исходных данных, если это возможно;

- сделать вывод о качестве полученных данных и результатах их обработки и анализа.

При выборе методов обработки и распознавания допускается использовать различные подходы, программные инструменты и готовые модели.

При использовании готовых моделей необходимо указать их название и кратко описать принцип их применения.